Krokodillenklem  t.b.v. meten met de Nanovna

Onderdelen :

Krokodillen klem (zo als bij meet snoeren)

2x 120 Ohm weerstand SMD (1206)

1x 120 Ohm ¼ watt

Krok-Klem.stl

Soldeer de smd zoals Krok-1

Soldeer 120 Ohm kort op de sma connector en laat de rest van de weerstand lang.
Zet sma connector met weerstand in geprinte huis.
Steek lange eind weerstand door kokerdillebek en zet dit in het huis.
Buig draad weerstand om, alles is nu op lengte.
Soldeer draad vast aan krokodillenbek vast en wat te veel is af knippen.
Plaats alles te rug in het huis en met lijmpistool krokodillenbek vast zetten met een beetje lijm.

Zie Krok-2

Je heb nu een krokodillenbek klem die je voor NanoVna en Tiny-Analyzer kan gebruiken